TPS54560

Obliczenia dla 5V:

1. Switching frequency

Io= 5A

Icl = 6A

Rdc = 11mOhm

Vin = 30V

Vout = 7V

Voutsc = 0.1 V

Vd = 0.7V

Rds(on) = 92mOhm

Ton = 135 ns

Fdiv = 8

Fsw(maxSkip) =  1.90 MHz

Fsw(shift) =  1.70 MHz  // to jest górny limit częstotliwości przełączania przy danych parametrach

Dobieram Fsw = 800 kHz  // górny limit IC to 2.5MHz więc jest spokojnie miejsce w górę jak i w dół

RT = 121kOhm

8.3.11 – synchronizacja RT/CLK – pomijam

9.2.2.2 OutputInductorSelection(LO)

Kind = 0.3

Lo(min)​≈5.2 μH

Dobieram L = 5.6 μH

I_RIPPLE = 0.93 A

I_L(ms) =  5.01 A

I_L(peak) = 5.47 A

9.2.2.3 Output Capacitor

ΔIout​ = 4A    - maksymalny skok prądu w czasie dwóch okresów

// ze względu na fakt, że w przyszłości płytka może być wykorzystana do zasilania serw dodałem tak dużą wartość. Wtedy przetwornica będzie w stanie obsłużyć nagłe peaki spowodowane chwilowym obciążeniem.

ΔVout = 50mV

I_OL – najmniejszy prąd obciążenia przed skokiem = 0.3 A

I_OH – największy prąd obciążenia po skoku = 4.3A

Vf = 4.8V

Vi =5V

V_oripple = 25mV

​

1. C_out ​>200 μF

2. C_out ​>50.5 μF

3.  C_out > 4.2 μF

4. R_ESR < 27mOhm    // ceramiczne kondensatory są < 10mOhm, elektrolityczne odpadają

5. I_cout(rms ) = 270 mA

9.2.2.4 Catch Diode

Vfd – spadek napięcia na diodzie = 0.7V

Cj = 300 pF

P_D = 2.2 W – moc strat przy maksymalnym napięciu wejściowym

9.2.2.5 Input Capacitor

Musi być ceramiczny X5R albo X7R ,co najmniej 3uF, dodatkowo dla stabilności można dodać bulk elektrolityczny

I_Cl(rms) = 2.26A

ΔVIN ​= 178 mV

Dobór kondensatora wejściowego :

Tak jak w przykładzie z noty katalogowej jest ok

9.2.2.7 UndervoltageLockoutSetPoint – zostawiam tak jak w nocie (przetwornica zaczyna działać przy 6.5V napięcia na wejściu)

9.2.2.8 OutputVoltageandFeedbackResistorsSelection

R_LS = 10k

R_HS = 52.3K

9.2.2.9 Compensation

Nie mam pojęcia co tu się dzieje, zaufam TI jeśli chodzi o kompensację

Chat proponuje zwiększenie Ccomp do 6.8nF i Ccomp2 do 10-15pF, kompensacja będzie wpływała na czas ustabilizowania po zadaniu obciążenia